Projekt z dnia 24 marca 2023r.

Rozporządzenie

Ministra Infrastruktury)

z dnia …………………… 2023 r.

w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

Na podstawie art. 64i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

§ 1.	1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i sposób pilotowania pojazdów nienormatywnych oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotowanie.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) pilotowanie - zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilota korzystającego z pojazdu wykonującego pilotowanie, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu;

2) pojazd wykonujący pilotowanie - odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu pilot zabezpiecza przejazd pojazdu nienormatywnego lub kolumny pojazdów nienormatywnych.

§ 2. 1. Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu - 23,00 m;

2) szerokość - 3,20 m;

3) wysokość - 4,50 m;

4) masa całkowita - 60 t;

- ma być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotowanie.

2. Pojazd nienormatywny, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu - 30,00 m,

2) szerokość - 3,60 m,

3) wysokość - 4,70 m,

4) masa całkowita - 80 t

- ma być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

3. Pojazdy nienormatywne poruszające się w kolumnie mają być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotowanie, poruszających się na początku i końcu kolumny.

§ 3. 1. Pojazdem wykonującym pilotowanie jest pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t o rodzaju nadwozia BB, AF lub AG i wysokości, bez uwzględnienia wysokości urządzeń i oznaczeń, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, co najmniej 1,70 m.

2. Pojazd wykonujący pilotowanie ma być wyposażony w:

1) napis ,,PILOT” umieszczony na białym tle, na przedniej masce pojazdu, na przednich bocznych drzwiach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia. Dopuszcza się wykonanie napisu na przedniej masce pojazdu w formie lustrzanego odbicia;

2) pasy barwy białej i czerwonej umieszczone na przedniej masce pojazdu, na bokach pojazdu oraz na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu, których wzór, określa załącznik do rozporządzenia;

3) dwa światła błyskowe barwy żółtej, umieszczone na dachu pojazdu;

4) światło barwy białej lub żółtej samochodowej z napisem „PILOT” barwy czarnej, umieszczone na dachu pojazdu;

5) dwa światła umieszczone z przodu pojazdu oraz dwa światła umieszczone z tyłu pojazdu posiadające możliwość wysyłania przerywanego strumienia światła barwy żółtej;

6) środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi, w tym co najmniej jedno urządzenie przenośne umożliwiające bezpośrednią łączność radiową spoza pojazdu wykonującego pilotowanie;

7) urządzenia nagłaśniające;

8) co najmniej 4 pachołki drogowe w kształcie stożka o minimalnej wysokości 540 mm posiadające odblaskowe pasy poziome barwy białej i czerwonej lub żółtej, przy czym mają posiadać co najmniej po dwa pasy każdego koloru;

9) tarczę do zatrzymywania pojazdów;

10) latarkę wyposażoną w światło barwy czerwonej do dawania sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego podczas ograniczonej widoczności lub zmniejszonej przejrzystości powietrza;

11) wysokościomierz o możliwości pomiaru wysokości co najmniej 5 m;

12) taśmę mierniczą o zakresie pomiaru co najmniej 30 m.

3. Pojazd wykonujący pilotowanie może być wyposażony w umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz); światło to powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł.

§ 4. 1. Światła, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, mają  być umieszczone symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii ze światłem, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4. Wysyłane sygnały świetlne mają być widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu.

2. Światło, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, ma być umieszczone w jednej linii ze światłami, pomiędzy światłami o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, przy czym dopuszcza się umieszczenie tych świateł w jednej lampie zespolonej. Napis „PILOT” ma być widoczny z przodu pojazdu z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

3. Światła, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 5 ma być umieszczone symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu na wysokości od 0,25 m do 1,5 m, odległość pomiędzy nimi nie może być mniejsza niż 0,6 m. Wysyłane sygnały świetlne ma być widoczne z przodu pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i nie powinny powodować oślepiania innych uczestników ruchu. Mają one działać tylko wówczas, gdy włączone są światła, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 i 4.

§ 5 Elementy oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1-4 i ust. 3, mają być umieszczone na pojeździe w taki sposób, aby nie ograniczały widoczności drogi lub nie zasłaniały świateł, tablic rejestracyjnych lub innych tablic albo znaków, w które pojazd jest wyposażony.

§ 6. 1. Pilotowanie ma odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą się pojawić podczas pilotowania pojazdów.

2. Podczas pilotowania pilot:

1) zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów nienormatywnych zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu albo warunkami określonymi przez zarządcę dla przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt, o których mowa w art. 64c ust. 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

2) sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów nienormatywnych w czasie przejazdu i postoju;

3) kieruje ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym;

4) podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, pilot niezwłocznie zawiadamia zarządcę drogi oraz Policję.

§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych (Dz. U. poz. 629).

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

minister infrastruktury

w porozumieniu:

Minister Spraw Wewmetrznych i ADMINISTRACJI

Za zgodność pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Tomasz Behrendt

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Infrastruktury

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia         (poz.     )

Wzory elementów oznakowania pojazdu wykonującego pilotowanie

1. Oznakowanie maski przedniej pojazdu:

- napis „PILOT” na białym tle,

- pasy barwy białej i czerwonej.

Rys. 1 Wzór oznakowania maski przedniej pojazdu.

2. Oznakowanie boczne pojazdu:

- napis „PILOT” na białym tle,

- pasy barwy białej i czerwonej.

Rys. 2 Wzór oznakowania boków pojazdu.

3. Oznakowanie na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu:

- napis „PILOT” na białym tle,

- pasy barwy białej i czerwonej.

Rys. 3 Wzór oznakowania tylnej klapy lub tylnych drzwi pojazdu.

Opis napisu „PILOT” na białym tle, na masce przedniej, na drzwiach przednich bocznych na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu:

1) napis „PILOT” barwy czerwonej wykonany na białym tle,

2) barwa biała i czerwona wykonane z materiału odblaskowego,

3) napisy oraz barwa biała i czerwona powinny spełniać warunki techniczne określone przepisami o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

3) napis na masce przedniej ma być umieszczony symetrycznie względem podłużnej osi symetrii, w sposób możliwie najbardziej widoczny z przodu pojazdu, nad pasami, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia,

4) napisy na drzwiach przednich bocznych pojazdu powinny być umieszczone w ich centralnej części, na tej samej wysokości co pasy, o których mowa art. 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia, (w ich poziomej osi symetrii),

5) napis na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu, ma być umieszczony na wysokości co najmniej 600 mm, centralnie w osi symetrii pionowej i poziomej.

Opis pasów barwy białej i czerwonej na masce przedniej, na bokach pojazdu, na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu:

1) pasy barwy białej i czerwonej wykonane z materiału odblaskowego,

2) barwa biała i czerwona powinny spełniać warunki techniczne określone przepisami o szczegółowych warunkach technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

3) szerokość każdej barwy pasów powinna być jednakowa i wynosić od 150 mm 200 mm,

4) wysokość pasów na masce przedniej powinna wynosić od 210 mm 420 mm i powinny one pokrywać całą szerokość maski przedniej. Dolna krawędź pasów powinna pokrywać się z dolną krawędzią maski przedniej. Pasy powinny być ułożone pod kątem 45° +/- 5° symetrycznie względem osi symetrii i skierowane wierzchołkami ku górze,

5) pasy na bokach pojazdu powinny być ułożone pod kątem 45°+/- 5° symetrycznie względem osi symetrii bocznej powierzchni i skierowane wierzchołkami w kierunku przodu pojazdu. Wysokość pasów powinna wynosić od 210 mm 420 mm i powinny one pokrywać co najmniej 80% długość każdego boku, przy czym do długości każdego boku nie jest wliczona długość drzwi przednich bocznych, na których pasy nie powinny być umieszczone. Pasy powinny być umieszczone na wysokości od 400 mm do 1200 mm,

6) pasy na klapie tylnej lub drzwiach tylnych pojazdu powinny być ułożone pod kątem 45°+/-5° symetrycznie względem osi symetrii i skierowane wierzchołkami ku górze. Boczne zewnętrzne krawędzie pasów powinny pokrywać się z bocznymi krawędziami klapy tylnej lub drzwi tylnych. Dolna krawędź pasów powinna pokrywać się z dolną krawędzią klapy tylnej lub drzwi tylnych, a wysokość pasów przebiegających w dolnej części powinna wynosić od 210 mm 420 mm. Górne krawędzie pasów umieszczonych po lewej i prawej stronie powinny pokrywać się z górną krawędzią klapy lub drzwi tylnych. Odległość między wewnętrzną boczną krawędzią pasów przebiegających ku górze w lewej części pojazdu i wewnętrzną boczną krawędzią pasów przebiegających ku górze w prawej części pojazdu jest równa szerokości napisu pilot.

)	Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1002, 1768, 1783, 2589, 2600 i 2642.